Zadania powtórzeniowe

1. Firma XYZ ma sieć o adresie 184.113.0.0. Utwórz maskę podsieci, która podzieli sieć na co najmniej 1000 podsieci, z których każda będzie zawierała co najmniej 50 hostów.

2. Administrator sieci w firmie HowDee Inc. jest odpowiedzialny za zarządzanie adresem prywatnej sieci 10.0.0.0. Utwórz co najmniej 65 000 podsieci, z których każda będzie zawierała co najmniej 200 hostów.

3. W prywatnej sieci 172.21.0.0 należy utworzyć podsieci. Potrzebnych jest dodatkowych 57 podsieci, z których każda ma zawierać po około 1000 hostów.

4. Firma ClickUm Corp. zawarła umowę na skonfigurowanie swojej sieci o adresie 10.0.0.0. Wymagane jest utworzenie 4000 podsieci, z których każda ma zawierać mniej więcej taką samą liczbę hostów.

5. Przedsiębiorstwo dostało następujący adres sieci: 194.134.15.0.

Określ klasę adresu oraz adres rozgłoszeniowy całej sieci.

Zaproponuj maskę podsieci w celu podzielenia sieci na 15 podsieci.

6. Mając maskę 255.255.255.248 sprawdź czy adres IP 17.61.12.144 jest adresem podsieci, adresem ip hosta czy adresem broadcast.

7. Mając adres IP hosta 172.16.13.5 z maską podsieci 255.255.255.128, wyznacz adres podsieci, do której należy urządzenie oraz zasięg adresów hostów.

8. Zaplanuj podział na cztery podsieci: A,B,C,D w sieci 198.23.0.0 oraz oblicz liczbę adresów niewykorzystanych:
Podsieć A 120 hostów

Podsieć B 14 hostów

Podsieć C 6 hostów

Podsieć D 2 hosty.

9. Podzielić sieć 150.10.0.0 z maską 255.255.0.0 (/16) na cztery podsieci, podając

w wyniku:

•adres i maskę każdej podsieci

•zakres adresów komputerów w każdej podsieci

•adres rozgłoszeniowy w każdej podsieci

Jedną z podsieci podzielić na 4 mniejsze podsieci.

10. Dokonaj podziału na 8 podsieci sieci o adresie 200.10.20.0 /24 Podziel jedną z podsieci z przykładu na cztery podsieci.

